EXTRA MONTAGE INSTRUCTIES VOOR 300 MM PANNENDAK

1.  Bepaal de juiste plaats op het dak,			      4.  Pas de superreflecterende buis in de
plaats de ABS enkelwandige inbouwplaat                                          ABS opstand en plak hem vast met de
en meet de juiste maat voor de lood-	                                     meegeleverde tape. Let op de koker niet
vervanger.                                                                                                in elkaar klikken.

         

                                        

2.  Teken de diameter van opstand af                                               5. De kopse naad afplakken met de                                                                                                   
(305 mm) op het lood. Zaag nu de cirkel uit                                     Aluminium Tape.                                                                         
en maak de loodvervanger op de juiste maat.

3.  breng voldoende High Tack Kit aan rond                                   6.  Zaag een passend gat in het dakbeschot en                                                                                                                                            
de openstaande rand en klop het loodvervanger                          kleef de dampdichte laag met de aluminium                                                                                                   
rondom, zodat een kleine openstaande rand                                tape vast op de ondergrond. Het verdient aan-                                                                                                           
ontstaat.                                                                                               beveling om de tube onder de pannen te voor-
                                                                                                               zien van een lichte persing steenwol.



©M&T Nederland, handelsnaam van de besloten vennootschap Ropol bv, behoudt zich het recht voor, om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in de materialen, specificaties of accesoires.